附件1

设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臻全彩网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持对每颗混合补光灯的红外和白光灯珠单独控制;样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度（需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，并加盖厂商公章） 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 为保证原厂正品及售后服务，所投摄像机厂商需获得“中国质量奖”或“中国质量奖提名奖”（提供证明材料复印件，加盖厂商公章），报价时须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。 | 11 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 所投硬盘录像机厂商应具备较高制造能力，具备符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020标准规范的 CMMM智能制造能力成熟度3级及以上（提供证明材料复印件，加盖厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 1、性能参数 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits 2、PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3at、IEEE 802.3af 供电线芯：4芯供电，网线的1/2/3/6供电 PoE端口：端口1~8 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：58 W 3、功能特性 端口规格：8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换方式：存储转发 4、通用参数 尺寸（宽×高×深）：217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm 重量：0.635 kg 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：5% ~ 95%(无凝露) 存储温度：-40°C~85°C 存储湿度：5% ~ 95%(无凝露) 安装方式：桌面式 供电方式：DC 48 V, 1.35 A 风扇：无风扇 整机功耗：≤65 W 浪涌防护：6 kV | 3 | 台 |
| 4 | 落地监控机柜 | 600mm*600mm*1000mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 5 | 硬盘 | 企业级硬盘 8TB 256MB 7200RPM CMR | 4 | 块 |
| 6 | 抱杆箱 | 300mm*400mm*160mm不锈钢材质 | 4 | 个 |
| 7 | 支架 | 35MM枪机支架 | 11 | 个 |
| 8 | 立杆 | 3.5米不锈钢材质 | 7 | 个 |
| 9 | 网线 | 6类室外专用监控网线 | 4 | 箱 |
| 10 | RVV电源线 | 1.5*2RVV电源线 | 400 | 米 |
| 11 | PVC管 | 25mm直径PVC线管 | 400 | 米 |