附件1

设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清 摄像头监控系统解码器 | 1、8路超高清解码器，支持H.265、H.264、HIK264、MJPEG等多种编码码流解码，支持4K超高清输出 2、 接口不少于2个 RJ45 10 M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X，8个报警输入输出接口，1个232接口，1个标准485接口，8个DB15转BNC独立音频输出 3、解码分辨率不低于3200W像素，解码通道不少于64个 4、解码能力支持不低于4路3200W，或8 路1600W，或10 路1200W，或16 路800W，或20 路600W，或32 路400W，或64 路200W及以下分辨率同时实时解码 5、画面分割数支持1/2/4/6/8/9/12/16/25 6、 视频输出接口不少于8路HDMI 1.4，2路DB15转BNC，视频输入接口不少于2路HDMI1.4 7、HDMI输出分辨率支持不低于4K: 3840 × 2160@30 Hz 8、多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式，支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能，支持远程录像文件的解码输出，支持DDNS前端解码 9、支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙，支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码，支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 10、支持平台以SDK方式集成设备，完备的运维管理，支持Web方式访问、配置和管理，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数，支持远程获取系统运行状态、系统日志，支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 为保证原厂正品及售后服务，所投产品厂商需获得“中国质量奖”或“中国质量奖提名奖”（提供证明材料复印件，加盖厂商公章），报价时须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |