附件1

设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臻全彩网络摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持对每颗混合补光灯的红外和白光灯珠单独控制;样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度（需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，并加盖厂商公章） 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 为保证原厂正品及售后服务，所投摄像机厂商需获得“中国质量奖”或“中国质量奖提名奖”（提供证明材料复印件，加盖厂商公章），报价时须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。 | 16 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 3、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps 4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 5、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 6、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 7、可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；（以公安部检测报告为准） 8、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（以公安部检测报告为准） 9、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 10、★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（以公安部检测报告为准） 11、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 12、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 所投硬盘录像机厂商应具备较高制造能力，具备符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020标准规范的 CMMM智能制造能力成熟度3级及以上（提供证明材料复印件，加盖厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 1、性能参数 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits 2、PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3at、IEEE 802.3af 供电线芯：4芯供电，网线的1/2/3/6供电 PoE端口：端口1~8 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：58 W 3、功能特性 端口规格：8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换方式：存储转发 4、通用参数 尺寸（宽×高×深）：217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm 重量：0.635 kg 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：5% ~ 95%(无凝露) 存储温度：-40°C~85°C 存储湿度：5% ~ 95%(无凝露) 安装方式：桌面式 供电方式：DC 48 V, 1.35 A 风扇：无风扇 整机功耗：≤65 W 浪涌防护：6 kV | 6 | 台 |
| 4 | 落地监控机柜 | 600mm*600mm*1000mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 5 | 硬盘 | 企业级硬盘 8TB 256MB 7200RPM CMR | 8 | 块 |
| 6 | 抱杆箱 | 300mm*400mm*160mm不锈钢材质 | 6 | 个 |
| 7 | 支架 | 35MM枪机支架 | 16 | 个 |
| 8 | 立杆 | 3.5米不锈钢材质 | 16 | 个 |
| 9 | 光纤 | 4芯光缆 | 800 | 米 |
| 10 | 光纤收发器 | 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km 4kV防雷设计，高可靠性 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口。 光纤接口：SC 光纤类型：单模单纤双向 传输距离：3 km 波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm 发射功率：-12 ~ -4 dBm 接收灵敏度：≤ -22 dB | 7 | 对 |
| 11 | 网线 | 6类室外专用监控网线 | 4 | 箱 |
| 12 | RVV电源线 | 1.5*2RVV电源线 | 800 | 米 |
| 13 | PVC管 | 25mm直径PVC线管 | 800 | 米 |
| 14 | 核心交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，应用层级：三层，尺寸：440×207.5×43.6mm，端口数 28个，端口类型 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP千兆光口，传输速率(Mbps) 10/100/1000/10000Mbps，背板带宽(Gbps) 336Gbps/3.36Tbps，内存 最大内存：1GB，缓存：16MB，VLAN功能 VLAN数量4094，组播管理 支持IGMP snooping，Qos支持 基于端口的限速(出口/入口)，包转发率 51Mpps/126Mpps。 | 1 | 台 |