附件2

巴南软件园·星湾座项目空调分户计费系统部署与空调电路系统改造服务需求方案

一、项目概况

项目名称：巴南软件园・星湾座空调分户计费系统部署与空调电路系统改造服务。

项目地点：重庆市巴南区盛龙路1039号5幢。

项目内容：对大楼2-9层空调电路系统改造、分户计费系统软硬件采购、安装调试、验收交付及售后维保。

工期要求：合同签订后30日历天内完工并通过验收。

质保要求：整体质保2年。

二、服务范围与内容

（一）空调电路系统改造

1.现状勘察与负荷核算，出具改造施工图。

2.空调专用回路敷设、空开/漏保更换、桥架/线管整改。

3.接地与绝缘检测，符合电气安全规范。

4.配合分户计量点位供电改造，不影响正常办公。

（二）分户计费系统部署

1.多联机/中央空调分户计量软硬件全套供货。

2.室内机计量模块、数据采集器、集中管理器安装。

3.能耗数据远程传输、平台部署、分户核算。

4.支持按冷量/电量/时长计费，生成对账报表。

5.系统联调、压力测试、用户操作培训。

（三）其他服务

1.施工安全文明管理、成品保护。

2.完工资料移交、操作手册交付。

3.质保期内免费维修、软件升级。

三、技术标准与质量要求

1.符合《集中空调电子计费信息系统工程技术规范》SJ/T11449-2024。

2.符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。

3.计量精度≤±2%，数据传输稳定无丢失。

4.改造后用电安全、空调运行正常。

5.提供原厂质保承诺与检测报告。

四、报价要求

报价为总价包干，含设备、材料、人工、运输、安装、调试、税金、利润、质保等一切费用。

五、工期与验收

1.工期：30日历天。

2.验收标准：系统稳定运行72小时，计量准确、电路合规、资料齐全。

3.验收通过后签署验收单，进入质保期。

六、付款方式

1.合同签订后支付总价20%。

2.设备到场安装完成支付总价30%。

3.验收合格后支付总价47%。

4.剩余总价3%质保期满无质量问题结清。

5.需提供应当符合现行法律法规规定的增值税专用发票。

七、售后服务

1.提供7×24小时技术响应，4小时到场处理。

2.质保期内免费更换故障设备、免费系统升级。

3.提供年度巡检、能耗分析报告。

4.质保期满后提供优惠维保方案。