附件1设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臻全彩网络摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，支持H.265/H.264编码； 2.★ 内置不低于400万像素CMOS传感器，不低于3mm-13mm、F1.0镜头，内置1颗GPU或集CPU、NPU、 GPU一体的芯片，内置麦克风； 3. ★补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 4. 支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防等类型，应能记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 5. 支持耀光抑制，耀光区域≤1%，支持登录时长限制功能，当登录后无操作时间达到设置值后，支持自动退出并重新进入登录界面； 6. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个RS-485接口、≥1个存储卡接口，具有白光、红外补光灯，补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。 为保证原厂正品及售后服务，所投摄像机厂商需获得“中国质量奖”或“中国质量奖提名奖”（提供证明材料复印件，加盖厂商公章），报价时须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。 | 6 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口 2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 3、★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 4、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 5、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 6、可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像 7、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别 8、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 9、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 为保证原厂正品及售后服务，报价时须提供加盖原厂鲜章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 1、性能参数 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits 2、PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3at、IEEE 802.3af 供电线芯：4芯供电，网线的1/2/3/6供电 PoE端口：端口1~8 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：58 W 3、功能特性 端口规格：8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换方式：存储转发 4、通用参数 尺寸（宽×高×深）：217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm 重量：0.635 kg 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：5% ~ 95%(无凝露) 存储温度：-40°C~85°C 存储湿度：5% ~ 95%(无凝露) 安装方式：桌面式 供电方式：DC 48 V, 1.35 A 风扇：无风扇 整机功耗：≤65 W 浪涌防护：6 kV | 1 | 台 |
| 4 | 室外落地监控机柜 | 600mm*600mm*1000mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 5 | 硬盘 | 企业级硬盘 8TB 256MB 7200RPM CMR | 1 | 块 |
| 6 | 支架 | 35MM枪机支架 | 6 | 个 |
| 7 | 立杆 | 3.5米不锈钢材质 | 6 | 根 |
| 8 | 网线 | 6类室外专用监控网线 | 2 | 箱 |
| 9 | RVV电源线 | 1.5*2RVV电源线 | 200 | 米 |
| 10 | PVC管 | 25mm直径PVC线管 | 200 | 米 |