附件1

| 软件与信息服务外包产业园（南区）28栋一层食堂门窗、隔油池采购明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门窗类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 安装位置 |
| 1 | 复合实木套装门 | 1000*2100mm，复合实木套装门,门扇厚度45mm，含门锁铰链；安装区域：餐厅库房 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 复合实木套装门 | 800*1500mm，复合实木套装门,门扇厚度45mm，含门锁铰链；安装区域：餐厅库房 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | BM1020玻璃门 | 1000*2200mm，100型2.0厚铝合金5+5夹胶玻璃门，含门锁铰链；安装区域：餐厅档口间 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 铝合金钢化玻璃提拉窗 | 1200mm高,10个窗口，2.0厚铝合金边框+5mm钢化玻璃，可以提拉任意位置停止；安装区域：餐厅售卖间 | m² | 13 |  |  |
| 5 | FHM乙1222门 | 1200mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：洗碗间 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | FHM乙1222门 | 1200mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：面点间 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | FHM乙1222门 | 1200mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：主厨房到售卖间 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | FHM乙1422门 | 1400mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：餐厅进入厨房通道 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | FHM乙1422门 | 1400mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：主厨房进入加工区通道 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | FHM乙1022门 | 1000mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：厨房库房 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | FHM乙1022门 | 1000mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：凉菜间 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | FHM乙1022门 | 1000mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：主厨房到售卖间 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | FHM乙1022门 | 950mm*2200mm，乙级304不锈钢制防火门带观察窗，含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套；符合GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书；安装区域：更衣间 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 铝合金地弹簧玻璃门 | 1600*2020mm,材质颜色按原建筑大门定制，含门拉手、地弹簧、安装区域：厨房入口 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 凉菜间滑窗 | 600*1000mm，304不锈钢滑窗，安装区域：凉菜间 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 铝合金外墙百叶窗 | 现场定制，安装区域：厨房入口上方 | m² | 3 |  |  |
| 17 | 不锈钢隔油池 | 1.隔油池整体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm； 2.盖板整体采用SUS304不锈钢，厚度≥2mm； 3.隔油池分3级隔油处理； 4.规格：1100*800*800 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 隔油池安装 | - 地面土方挖槽约3-4立方； 2、地面砖恢复约5平方； 3、隔油池砖砌挡墙约1立方； 4、160mmPVC管接驳约7米； 5、建渣清运约4立方； - （以现场实测面积为准） | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 不锈钢装饰封板 | 1.整体采用SUS304不锈钢，厚度≥0.6mm，表面经过磨砂处理，平整光滑、无划痕、无毛刺，具备良好的防腐蚀、耐磨损性能。 2.钢板拉丝纹理统一竖向，拼缝采用U型槽卡扣式，表面不能有焊点 3.安装平整严密，整体外观简洁统一，便于清洁与维护。 | m² | 6.15 |  |  |